Cores

HardCore

HardCore работает в паре с MemriBoard. Включает в себя набор методов, применимых к кроссбар-массиву мемристоров, подключенному через плату к компьютеру. При создании экземпляра класса нужно указать 1 аргумент:

- conn – коннект к плате с мемристорами (реальной или симулятору);

HardCore имеет следующие методы:

- st_wr(self) – выполнять расчет весов по формуле для контура чтения записи. Вес считается по формуле Rload/(Rload+Rmem), Rload = 3000 Ohm;

- st_mvm(self) – выполнять расчет весов по формуле для контура матричного умножения. Вес считается по формуле Rtia/Rmem, Rtia=330 Ohm;

- read_one_weight(self, bl, wl) – прочитать значение веса ячейки с координатами (bl, wl). Вернет значение веса в соответствии с выбранным режимом;

- read_raw_weights(self) – прочитать cырые значения всех весов в кроссбар-массиве мемристоров. Вернет матрицу весов;

- write_weight(self, bl, wl, weight_value, silent=True) – записать один вес в ячейку с координатами (bl, wl) методом write&verify. ВНИМАНИЕ!!! Настройки сигнала записи являются атрибутами класса HardCore. Если вы хотите изменить их, то делайте это аккуратно – на настоящие мемристоры лучше не подавать напряжение больше 1.5В. Если же вы работаете с симулятором, то можно подать и больше, например, 3В. Вернет записанное значение веса;

- write_matrix(self, matrix, silent=True) – записать матрицу весов. Контролируйте, чтобы матрица весов была не больше размера кроссбар-массива мемристоров (меньше можно). Вернет 2 списка – значения весов и значения сопротивлений;

- multiplication(self, x, bl, wl, scale_x=1, scale_w=1, sign_w=1) – умножение двух чисел в аналоговом виде, которое выполняется через контур записи/чтения. Входное значение x умножается на вес w, записанный в ячейку с координатой (bl, wl). При этом можно задать масштабирующие коэффициенты для входа scale_x и веса scale_w и знак для веса sign_w. Напряжение, подаваемое на мемристор рассчитывается по формуле x/scale_x. Формула для умножения M = Vbl Kx Wmem Kw, где Х = Vbl Kx, W = Wmem Kw, M= XW. Тогда Vbl = X/Kx, Wmem = W/Kw. С платы мы получаем Mb = Vbl Wmem, значит M = Mb Kx Kw. Vbl должно быть больше равно 300 мВ (максимальное напряжение, не изменяющее сопротивления мемристора), иначе сработает защита и значение округлится до 300 мВ;

- dot_product(self, x, wl, scale_x=1, scale_w=1) – скалярное произведение двух векторов в аналоговом виде, которое выполняется через контур матричного умножения. Входной вектор х умножается на вектор весов w, записанных в столбец wl кроссбар-массива. Умножение происходит по закону Ома, а сложение по правилу Кирхгофа. Настроено 2 уровня защиты – от превышения 300 мВ на любом входе и от превышения суммарного тока на wl больше 15 мА.